【住宅所有者（申込者）】

（住所）〒　　　－

（氏名）　　　　　　　　　　　（電話）　　　　－　　　－

〒　　　－

新耐震木造住宅検証法による所有者チェックシート（2000年５月以前新耐震基準用）

【新耐震木造住宅検証法とは】

（住宅の所在地）

（住所と同じ場合は記入不要）

【問合先】〒448-8501　刈谷市東陽町１－１　（電話）0566-62-1021

刈谷市役所 建築課 住生活係　　　（FAX）0566-23-9331

（メール）kenchiku@city.kariya.lg.jp

1981年６月から2000年５月までの間に建てられた木造住宅ですか？

□は　い（建築年月：　　　　　年　　　月）

在来軸組構法の住宅で基礎がコンクリート造ですか？

□は　い

平屋建て、または２階建てで、全ての階が木造ですか？

□は　い（平屋建て・２階建て）

□いいえ

□いいえ

（よくわからない・基礎がコンクリート造ではない）

□いいえ

（３階建て・１階が鉄筋コンクリート造または鉄骨造）

ステップ２の「所有者等による検証」へお進みください。

ステップ１　「新耐震木造住宅検証法」の対象となる住宅かチェック

新耐震木造住宅検証法の対象外

（無料耐震診断も対象外）

チェック１　平面形状、立面の形状は整形ですか？

□は　い（比較的整形です）

チェック２　柱とはりの接合部に接合金物が使われていますか？

□は　い（金物が使われている）

□いいえ（不整形・よくわからない）

□いいえ

（接合金物が使われていない・よくわからない）

ステップ２　所有者等による検証

（裏面へ続く）

（計算例）

５構面(壁)÷８構面(全面)=0.6

≧0.3

８構面

５構面

|  | 壁 | 壁 |  |  | 壁 | 壁 |  | 壁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ｡ |  |  |

平面図

立面図

□いいえ（ひとつの面でも0.3未満がある・よくわからない）

□は　い（すべての面で0.3以上である）

チェック３　１階の外壁面（４面）で、窓やドアなどの開口のない壁の長さの割合は0.3以上ですか？

ステップ２　所有者等による検証（続き）

チェック４　劣化のチェック

合計　　　　　点

|  | １点 | ０点 |
| --- | --- | --- |
| 外壁 | ひび割れや剥落、水浸み痕、こけ、腐朽などが全くない。あるいは、定期的にメンテナンスを行っている。 | ひび割れや剥落、水浸み痕、こけ、腐朽などがある。 |
| 屋根 | 瓦やスレートが健全で、棟や軒がまっすぐで波打ったりしていない。あるいは、定期的にメンテナンスを行っている。 | 瓦やスレートが割れたり、棟や軒が下がったり波打ったりしている。 |
| 基礎 | ひび割れが無く健全である。あるいは、定期的にメンテナンスを行っている。 | ひび割れが散見される。 |
| 床 | 傾斜が無く、大きなたわみや振動が無い。あるいは、リフォームを行っている。 | 傾斜がある。または過度のたわみや振動がある。 |
| 浴室 | ユニットバス。あるいは、リフォームを行っている。 | タイル貼りなどの在来浴室。 |

ステップ３　所有者等による検証結果

| 回答結果 | 判定（いずれかに〇） |  |
| --- | --- | --- |
| ステップ２のチェック１～３でひとつでも「いいえ」がある、 またはチェック４で３点以下の場合 |  | 専門家による検証が必要 (専門家による無料耐震診断の対象) |
| ステップ２のチェック１～３ですべて「はい」 かつ、チェック４で４点以上の場合 |  | 一応倒壊しない ※地盤については考慮していない |

|  | 外壁 | 屋根 | 基礎 | 床 | 浴室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １点 | ひび割れや剥落、水浸み痕、こけ、腐朽などが全くない。あるいは、定期的にメンテナンスを行っている。 | 瓦やスレートが健全で、棟や軒がまっすぐで波打ったりしていない。あるいは、定期的にメンテナンスを行っている。 | ひび割れが無く健全である。あるいは、定期的にメンテナンスを行っている。 | 傾斜が無く、大きなたわみや振動が無い。あるいは、リフォームを行っている。 | ユニットバス。あるいは、リフォームを行っている。 |
| ０点 | ひび割れや剥落、水浸み痕、こけ、腐朽などがある。 | 瓦やスレートが割れたり、棟や軒が下がったり波打ったりしている。 | ひび割れが散見される。 | 傾斜がある。または過度のたわみや振動がある。 | タイル貼りなどの在来浴室。 |

（計算例）

５構面(壁)÷８構面(全面)=0.6

≧0.3

８構面

５構面

|  | 壁 | 壁 |  |  | 壁 | 壁 |  | 壁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ｡ |  |  |

平面図

立面図

合計　　　　　点